###### MODÈLE G-4400

PORTE DE GARAGE DE TYPE "STATION-SERVICE"

Épaisseur de la porte: 44,5 mm (1 3/4")

GARAGA  INC.									SECTION: 08 36 13

Dossier : __________________							Page : __________

PORTES À PANNEAUX ARTICULÉS MÉTALLIQUES

ESCAMOTABLES AU PLAFOND

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS

1.1	Travaux connexes

Au rédacteur, donner les références nécessaires.

1.1.1	Raccordement électrique, scellement des ouvertures, etc.  Notez que tous les raccordements 	électriques devront être effectués et installés par un électricien qualifié, selon les 	recommandations 	du manufacturier des ouvre-portes électriques (Section 16,150).

1.1.2	Indiquer les références nécessaires à la préparation des cadres pour les portes de garage

(Section 05 500 ou 06 100).

1.1.3	Ces devis de construction et plans d’atelier sont applicables uniquement aux produits de la 				compagnie Garaga inc.

1.2	Dessins d’atelier

1.2.1	Soumettre les dessins d’atelier conformément aux prescriptions de la section 01 300.

1.2.2	Les dessins d’atelier doivent indiquer la nature des matériaux, le genre de mécanisme de 	manœuvre, les jeux requis, les raccordements électriques, les attaches à la structure effectuées 	par l’entrepreneur général et l’agencement des matériaux environnants.

1.3	Fiches d’entretien

1.3.1	Fournir les instructions nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des pièces de 	quincaillerie des portes et des ouvre-portes électriques, et les joindre au manuel d’exploitation et 	d’entretien mentionné à la section 01 300.

1.4	Qualifications :

1.4.1	Le manufacturier des produits devra être un fabricant de portes de garage sectionelles avec un minimum d’au moins cinq ans d’expérience.

1.4.2	L’installation doit être faite par une entreprise approuvée par le manufacturier des portes de garage, utilisant des personnes qualifiées et d’expérience pour ce type de travail. Le sous-traitant doit détenir les licences nécessaires et être en règle avec les organismes réglementaires (RBQ, CCQ, CCST).

PARTIE 2 : PORTES DE GARAGE

2.1	CRITÈRES DE CALCUL

2.1.1	Les portes et le système de ferronnerie et de quincaillerie doivent être conçus pour rencontrer la norme AINSI/DASMA 102 (AINSI : American National Standard Specifications for Sectional Overhead Type Doors; DASMA : Door & Access Systems Manufacturer Association).

(Note : pour des portes de plus de 5,5 m (18’) de largeur, ou pour des localisations fortement exposées aux vents, consultez notre service d'ingénierie).

2.1.2	Les portes, les rails et les ressorts devront être conçus pour supporter au moins ________ cycles de manœuvre par année et _________ cycles au total, au cours de leur vie utile.

Note: le nombre de cycles du ressort peut varier entre 10 000 et 100 000 cycles. Par contre, il faut savoir qu’on ne peut pas obtenir 100 000 cycles d’opération pour toutes les grandeurs de portes. Si vous désirez le meilleur système qui soit, indiquez plutôt que les ressorts doivent être "d’un cycle maximum d’opérations".

2.2       MATÉRIAUX

2.2.1     Profilés d’aluminium tubulaires, conformes à la norme ASTM B 209 et ASTM B 209M, modèle 6063 T5, (choisir : anodisés avec un fini clair ou, prépeints blanc ou prépeints noir), d’une surépaisseur de 3,2 mm (0,125") aux endroits de fixation des charnières.

CHOISIR…

2.2.2 a  Vitrage double scellé, clair, épaisseur totale de 22 mm (7/8 po.), verres de 3 mm (1/8 po.) fixé sur un intercalaire thermique en aluminium de type InterceptMC, espace d’air de 16 mm (5/8 po.).  Le vitrage est fixé à l’assemblage des profilés d’aluminium à l’aide de moulures de P.C.V. rigides. Le tout est installé en usine par le manufacturier.

NOTE : un vaste choix de verres scellés, clairs ou teintés, trempés, brochés, etc. Consultez notre service technique pour tout autre type de verre.

2.2.2 b  Vitrage en polycarbonate fluté alvéolaire horizontal à triple parois, (choisir : clair ou bronze), épaisseur totale de 16 mm (5/8 po.).  Le vitrage est fixé à l’assemblage des profilés d’aluminium à l’aide de moulures de P.C.V. rigides. Le tout est installé en usine par le manufacturier.

CHOISIR…

2.2.3 a  Panneau de bas de porte fait d’aluminium doubles constitués de deux tôles d’acier (0,48 mm) ou d’aluminium (0,60 mm) et de contre-plaqué de 19 mm (3/4 po.), selon les couleurs standards du fabricant.  Le panneau est fixé à l’assemblage des profilés d’aluminium à l’aide des moulures de P.C.V. rigide à agrafes.

2.2.3 b  Panneau de bas de porte avec une section en acier galvanisé G60, modèle G-5000 de Garaga, injecté d’une mousse de polyuréthane, acier de jauge 26 sur les 2 parois de la porte. Épaisseur totale: 45 mm (1 ¾ po.)

2.3	PORTES

2.3.1	Les portes de garage seront de modèle G-4400, telles que fabriquées par Garaga inc. Les panneaux seront constitués d’un assemblage de tubulaires d’aluminium fixés à l’aide de vis autotaraudeuses munies d’un cran d’arrêt.  Les tubulaires seront d’une dimension minimum de 159 mm (6 ¼ po.) sur tout le périmètre de la porte.

2.3.2	Les portes respecteront les dimensions et les caractéristiques suivantes :

EMPLACEMENT	DIMENSIONS	     NBRE DE SECTIONS	NBRE DE VERRES

DES PORTES	    	    (L. X H.)	              VITRÉES		     PAR SECTION

______________	____________	___________________	_______________

_____________	_____________	___________________	_______________

2.3.3	Les montants des assemblages tubulaires d’aluminium devront être doublés aux extrémités afin d’obtenir un support minimum de 159 mm (6 ¼ po.) à ces endroits. Les portes d’une largeur de

4.27 m (14’ 0") et plus seront pourvues de renforts horizontaux de 45 mm (1 ¾ po.) intégrés aux profilés d`aluminium.

2.4	ÉTANCHÉITÉ

2.4.1	Sous le panneau du bas de chaque porte, fournir et installer un coupe-froid continu composé d’un profilé d’aluminium en forme de "U" et d’un caoutchouc semi-tubulaire en TPE (thermoplastique élastomère).

2.4.2	Aux jambages et au linteau des portes, côté extérieur, fournir et installer un coupe-froid composé d’un profilé d’aluminium et d’une bavette à double lèvre en vinyle arctique.

2.5	OPTION (À SÉLECTIONNER)

2.5.1	Trappe d’échappement : afin d’évacuer les gaz d’échappement à l’aide d’un boyau flexible, des trappes seront installées en usine sur chaque porte.  Leur diamètre sera de 76,2 mm (3").

PARTIE 3 : FERRONNERIE DE TYPE "RESSORTS À TORSION"

3.1	PRODUITS

3.1.1	Rails de guidage

Les rails seront faits d’acier galvanisé de 76 mm (3"), de jauge 12 (2.6 mm (0.1")).  Le rail horizontal sera renforcé d’un angle de métal de 50 X 50 mm (2" x 2").

3.1.2	Quincaillerie

Les charnières seront fabriquées d’acier galvanisé de jauge 13.  Les roulettes seront de type industriel 76 mm (3") et munies de roulement à 10 billes.

3.1.3	Renforts pour grandes portes (s’il y a lieu)

Les portes d’une largeur de 3759 mm (12’ 4") et plus seront pourvues de renforts horizontaux en acier galvanisé de jauge 22, et de double charnière, de jauge 13, aux extrémités.

3.1.4	Type de mouvement

Le mouvement de la ferronnerie devra permettre un maximum d’espace disponible sous la porte lorsque celle-ci est en position ouverte.

EMPLACEMENT		TYPE DE MOUVEMENT		ESPACE LIBRE

DES PORTES					        		 (PLANCHER/PLAFOND)

______________		___________________		       ____________________

______________		___________________		       ____________________

______________		___________________		       ____________________

3.1.5	Ressorts de type torsion

Le système de levage à ressorts torsion comportera toutes les pièces et les accessoires nécessaires à son montage. Toutes les portes pesant plus de 454 kg (1 000 lb), incluant la quincaillerie de surface, devront être approuvées par un professionnel qualifié quant au choix des pièces de quincaillerie (tambours, câbles galvanisés, ressorts, plaques de fixation, arbre plein de 25 mm (1")).

3.2	OPTIONS ( à sélectionner )

3.2.1    Roulettes de 76 mm (3") longues, NBSS  (pour lave-autos ou camions).

Les roulettes de porte de garage pour rails de 76 mm (3") seront à tête MBSS, monté sur tige d’acier plaqué zinc.

3.2.2	Roulettes de 76 mm (3") longues, en acier machiné (pour portes de 350 kg ou un milieu poussiéreux)

Les roulettes de porte de garage pour rails de 76 mm (3") seront à tête ACIER MACHINÉ., incluant un roulement de précision 6203RS scellé, monté sur tige d’acier.

3.2.3	 Protège-rails en forme de « L »

Les rails verticaux seront préservés par des protecteurs non galvanisés en forme de  "L", 1524 mm x 6.4 mm (5’ x 0.3") afin d’éviter un bris accidentel. Ils devront être peints d’une couleur voyante lors de l’installation.

3.2.4	 Protège-rails en forme de « Z »

Les rails verticaux seront préservés par des protecteurs non galvanisés en forme de "Z", 1524 mm x 5.0 mm (5’ x 0.3") afin d’éviter un bris accidentel. Ils devront être peints d’une couleur voyante lors de l’installation.

3.2.5	Palan à chaîne

Les portes à opération manuelle de plus de 3 m (10’) de haut seront munies d’un palan à chaîne mural.

Note : Si vous incluez un ouvre-porte électrique, cette option est inutile. Voir plus loin dans le devis.

3.2.6 	Tire-Chaîne

Les portes à opération manuelle de moins de 3 m (10’) de haut seront munies d’un tire-chaîne pour faciliter la descente de la porte.

Note : Si vous incluez un ouvre-porte électrique, cette option est inutile. Voir plus loin dans le devis.

3.2.7	Ressorts-lanceurs

Pour les portes de plus de 15 m2 (161 pi2), les ferronneries à mouvement régulier ou à espace réduit, seront équipées de ressorts-lanceurs au bout des rails horizontaux afin d’éviter le relâchement des câbles de levage.

3.2.8	Lames d’arrêt en "C"

Pour les portes de débarcadère (ex. : 2438 mm X 2438 mm (8’ x 8’)), les ferronneries à dégagement complètement vertical, seront équipées de ressort d’arrêt en forme de "C" au bout des rails horizontaux.

3.2.9	Coussinet de précision

Les supports de bout seront munis de coussinets de précision pour toutes les portes dont le poids excède 300 kg (660 lb). Des supports de centre de type "Football" seront également installés pour les portes excédant ce poids.

3.2.10	Tenseurs

Les portes de 5563 mm (18’ 3") de large et plus seront munies d’un tenseur à câble d’acier fixé aux extrémités du panneau du haut et soutenu au centre par un support dont la hauteur est ajustée selon la largeur de la porte.  Ce tenseur devra être installé selon les normes précises de Garaga inc.

Note : toutes les portes dont le poids excède 454 kg (1 000 lb), incluant la ferronnerie attachée à la porte, devront être spécifiées conjointement avec le manufacturier afin de s’assurer du bon choix des pièces de quincaillerie. Consultez le service technique de Garaga.

Sélectionnez :	- Ouvre-porte électrique commercial de type aérien

- Ouvre-porte électrique à arbre secondaire ("Jackshaft")

PARTIE 4 :	OUVRE-PORTE ÉLECTRIQUE D’UTILISATION COMMERCIALE DE TYPE AÉRIEN

4.1	PRODUITS

4.1.1	Les ouvre-portes électriques seront de type aérien ("Trolley") et devront être munis d’un dispositif de désengagement de l’ouvre-porte, permettant la manoeuvre manuelle en cas de panne de courant.  Le transporteur sera fait de cornières d’acier galvanisé sur lesquelles glissera un chariot.

Note : un espace libre de 100 mm (4") est requis entre le point le plus haut de la porte et le plafond.

4.1.2	Les moteurs électriques, dispositifs de commandes, relais et appareillages électriques de l’ouvre-porte devront être certifiés selon les normes U.L. et C.S.A.

4.1.3	L’alimentation en énergie électrique sera de ____________ volts, de _______ phases et de 60 Hz.

EMPLACEMENT		TYPE		  PUISSANCE   		* MODÈLE

DES PORTES								D’OPÉRATION

______________	________________	  ___________		____________

______________	________________	  ___________		____________

* Ferronneries à mouvement standard seulement.

4.1.4	Les ouvre-portes seront dotés d’un inverseur de marche du moteur et d'un dispositif de protection  thermique contre les surcharges. Le circuit électrique de contrôle sera de 24 volts.

4.1.5	La vitesse d’opération de la porte sera approximativement de 200 à 280 mm/sec (7.9 à 11 po/sec).

4.1.6	Le boîtier du poste des commandes de l’ouvre-porte sera de type à boutons-poussoirs "ouvrir/arrêter/fermer" installé en saillie à l’intérieur de l’immeuble.

4.1.7	Un dispositif de sécurité à cellule photo-électrique sera ajouté à chaque ouvre-porte, afin de provoquer l’arrêt et l’inversion de la porte, si un objet bloque le faisceau lumineux.

ET / OU

Un dispositif de sécurité de type électro-pneumatique à inversion instantanée sera ajouté à chaque ouvre-porte.  Celui-ci sera constitué d’un boyau de caoutchouc, dissimulé dans le coupe-froid tubulaire du bas de la porte, combiné à des interrupteurs électriques.  Ce dispositif devra provoquer l’arrêt et la remontée immédiate de la porte lorsque celle-ci rencontrera un objet.

4.2	OPTIONS (à sélectionner)

4.2.1	Les ouvre-portes des portes numérotées ______ seront dotés d’un système de commande à distance.

4.2.2	Un poste de commandes à clé "ouvrir/arrêter/fermer" sera installé en surface à l’extérieur de l’immeuble.

4.2.3	Tout loquet de côté sera muni d’un système d’interrupteur électrique empêchant l’utilisation de l’ouvre-porte électrique lorsque la porte est verrouillée.

PARTIE 4 :	OUVRE-PORTE ÉLECTRIQUE À ARBRE SECONDAIRE ("Jackshaft")

4.1	PRODUITS

4.1.1	Les ouvre-portes électriques seront de type à arbre secondaire ("Jackshaft") et devront être munis d’un système de palan à chaîne intégré et d’un dispositif de débrayage de l’ouvre-porte permettant la manoeuvre manuelle en cas de panne électrique.

4.1.2	Les moteurs électriques, dispositifs de commandes, relais et appareillages électriques de l’ouvre-porte devront être certifiés selon les normes U.L. et C.S.A.

4.1.3	L’alimentation en énergie électrique sera de ____________ volts, de _______ phases et de 60 Hz.  Le modèle et la puissance des ouvre-portes s’établiront comme suit:

EMPLACEMENT		TYPE		  PUISSANCE		MODÈLE

DES PORTES								D’OPÉRATION

_____________		________________	  ___________		___________

______________	________________	  ____________		____________

4.1.4	Les ouvre-portes seront dotés d’un frein mécanique auto-bloquant, d’un inverseur de marche du moteur et d’un dispositif de protection thermique contre les surcharges.  Le circuit électrique de contrôle sera de 24 volts.

4.1.5	La vitesse d’opération de la porte sera de 200 à 230 mm/sec (7.9 à 11 po/sec).

4.1.6	Le poste des commandes de l’ouvre-porte sera de type à boutons-poussoirs "ouvrir/arrêter/fermer" et sera installé en saillie à l’intérieur de l’immeuble.

4.1.7	Un dispositif de sécurité à cellule photo-électrique sera ajouté à chaque ouvre-porte, afin de provoquer l’arrêt et l’inversion de la porte, si un objet bloque le faisceau lumineux.

ET / OU

Un dispositif de sécurité de type électro-pneumatique à inversion instantanée sera ajouté à chaque ouvre-porte.  Celui-ci sera constitué d’un boyau de caoutchouc, dissimulé dans le coupe-froid tubulaire du bas de la porte, combiné à des interrupteurs électriques.  Ce dispositif devra provoquer l’arrêt et la remontée immédiate de la porte lorsque celle-ci rencontrera un obstacle.  L’ouvre-porte devra être muni d’un relais à minuterie de 1.5 seconde, qui évitera des rebondissements trop vifs sur les câbles de levage durant l’inversion.

4.2	OPTIONS (à sélectionner)

4.2.1	Les ouvre-portes des portes numérotées ______ seront dotés d’un système de commande à distance.

4.2.2	Un poste de commandes à clé "ouvrir/arrêter/fermer" sera installé en surface à l’extérieur de l’immeuble.

4.2.3	Tout loquet de côté sera muni d’un système d’interrupteur électrique empêchant l’utilisation de l’ouvre-porte électrique lorsque la porte est verrouillée.

PARTIE 5 : INSTALLATION

5.1		Vérifier au préalable si les cadres et les fixations préparés par l’entrepreneur général sont 			d’équerre.

5.2		Installer les portes et les pièces de quincaillerie connexes.

5.3		Retoucher les portes avec une peinture d’origine aux endroits où le fini aurait été endommagé 			pendant l’assemblage.

5.4		Installer les ouvre-porte électrique, dispositifs de commande, postes de commande à boutons-			poussoirs, relais et autres appareillages électriques nécessaires à la manoeuvre de la porte.

5.5		Tous les raccordements électriques doivent être faits par un électricien qualifié.

5.6		Ajuster les pièces mobiles de façon à assurer une bonne étanchéité face aux intempéries.

5.7		Ajuster les coupe-froid aux jambages extérieurs de façon à assurer une bonne étanchéité face

aux intempéries.

5.8		Vérifier le bon fonctionnement de tous les mécanismes installés.

5.9		Nettoyer les portes selon les recommandations du fabricant, les ouvertures et la quincaillerie de 			tous les matériaux ou rebuts à proximité.